Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 17 октября 2025 г. N 83868

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 12 сентября 2025 г. N 558н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ"

В соответствии с пунктом 20 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. N 580, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист строительного контроля".

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2026 г. и действует до 1 марта 2032 г.

Министр

А.О.КОТЯКОВ

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 12 сентября 2025 г. N 558н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

|  | 1752 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |  | 16.164 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Проведение мероприятий, направленных на осуществление контроля соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства

Группа занятий

| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 16 | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| --- | --- |
| (код ОПД <2>) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| --- | --- |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
| (код ОКВЭД <3>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение строительного контроля лица, осуществляющего строительство, при строительстве реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) | 6 | Инженер Инженер по строительному контролю | Входной контроль проектной и рабочей документации (в том числе в составе информационной модели), предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) и проверка наличия действующего разрешения на строительство | A/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Приемка совместно с застройщиком (техническим заказчиком) и освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | A/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Входной (в том числе инструментальный) контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования | A/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ и ведение исполнительной документации | A/04.6 | 6 |
|  |  |  |  | Приемочный контроль результатов выполнения отдельных видов, этапов строительно-монтажных работ | A/05.6 | 6 |
| B | Проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) | 6 | Инженер Инженер по строительному контролю | Верификация входного и операционного контроля, проведенного лицом, осуществляющим строительство | B/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Верификация приемочного контроля результатов выполнения отдельных видов, этапов строительно-монтажных работ, проведенного лицом, осуществляющим строительство | B/02.6 | 6 |
| C | Приемочный контроль застройщика (технического заказчика) и лица, осуществляющего строительство, готовой строительной продукции (видов, этапов работ, законченных строительством объектов капитального строительства (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) | 7 | Главный инженер проекта Главный инженер строительной организации Главный инженер отдела капитального строительства | Приемочный контроль готовой строительной продукции лица, осуществляющего строительство | C/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Приемочный контроль застройщика (технического заказчика) и верификация приемочного контроля лица, осуществляющего строительство | C/02.7 | 7 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение строительного контроля лица, осуществляющего строительство, при строительстве реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер Инженер по строительному контролю Инспектор строительного контроля |
| --- | --- |

#### Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области строительного контроля |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда <4> Прохождение обучения мерам пожарной безопасности <5> |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

#### Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС <6> | - | Инженер по строительному контролю |
| ОКПДТР <7> | 201294 | Инженер |
| Перечни ВО <8> | 08.03.01 | Строительство |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Входной контроль проектной и рабочей документации (в том числе в составе информационной модели), предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) и проверка наличия действующего разрешения на строительство | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка комплектности проектной и рабочей документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) (в том числе в составе информационной модели) |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия проектной и рабочей документации утвержденным решениям в составе проектной документации |
|  | Проверка корректности оформления, состава и содержания проектной и рабочей документации |
|  | Проверка наличия необходимых согласований и утверждений в проектной и рабочей документации |
|  | Проверка наличия требований к фактической точности контролируемых параметров |
|  | Проверка наличия указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие документы по стандартизации на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование, технологии, содержащие указания о методах контроля проектной документации |
|  | Проверка наличия действующего разрешения на строительство |
| Необходимые умения | Оценивать комплектность проектной и рабочей документации |
|  | Устанавливать наличие ссылок на нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности в отношении применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, технологий |
|  | Устанавливать наличие согласований и утверждений проектной и рабочей документации |
|  | Оценивать достаточность информации в рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ |
|  | Устанавливать наличие требований к фактической точности контролируемых параметров строительных конструкций объектов капитального строительства |
|  | Устанавливать наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие документы по стандартизации на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование, технологии, содержащие указания о методах контроля |
|  | Анализировать соответствие указанных в проекте организации строительства (раздел проектной документации) организационно-технологических решений (в том числе механизации строительства) техническим и технологическим возможностям лица, осуществляющего строительство |
|  | Устанавливать наличие действующего разрешения на строительство |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
|  | Применять технологии информационного моделирования в строительстве |
|  | Применять специализированные программные средства |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |
|  | Требования к проведению входного контроля проектной и рабочей документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) и проверка наличия действующего разрешения на строительство |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и меры пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Приемка совместно с застройщиком (техническим заказчиком) и освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка соответствия выполненной геодезической разбивочной основы требованиям нормативно-технической документации |
| --- | --- |
|  | Проверка надежности закрепления геодезических знаков на местности |
|  | Проведение приемки в составе комиссии геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика) и подготовка акта |
| Необходимые умения | Анализировать соответствие выполненной геодезической разбивочной основы требованиям нормативно-технической документации |
|  | Оценивать надежность закрепления геодезических знаков на местности |
|  | Применять требования к порядку проведения приемки геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика) |
|  | Применять требования к подготовке и оформлению акта по результатам приемки геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика) |
|  | Применять специализированные программные средства |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |
|  | Требования к порядку проведения приемки совместно с застройщиком (техническим заказчиком) и освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства |
|  | Требования к закреплению геодезических знаков на местности |
|  | Правила и способы оформления электронных документов |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и меры пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Входной (в том числе инструментальный) контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия и содержания сопроводительных документов изготовителей (документов изготовителя о качестве) |
|  | Проверка соблюдения правил складирования и хранения применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Введение журнала входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе в составе информационной модели объекта |
|  | Проведение инструментального контроля для испытаний материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Оформление протокола испытаний по результатам инструментального контроля материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования, в том числе в составе информационной модели объекта |
|  | Отбор проб (образцов) продукции, маркировка и (или) опломбирование отобранных проб (образцов) и составление акта отбора проб (образцов) продукции с участием представителя застройщика (технического заказчика) |
| Необходимые умения | Оценивать качество, количество, номенклатуру применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Оценивать внешний вид продукции (материалов, конструкций, изделий, оборудования), состояние поверхности |
|  | Устанавливать наличие маркировок, отсутствие критических дефектов и повреждений, не соответствующих требованиям документов по стандартизации |
|  | Устанавливать наличие и содержание сопроводительных документов изготовителей (документов изготовителя о качестве) |
|  | Применять требования к ведению журнала входного контроля и к оформлению протокола испытаний по результатам входного (в том числе инструментального) контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Определять состав инструментального контроля материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Выбирать методы проведения инструментального контроля материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования с применением средств измерений, включенных в государственный реестр средств измерений |
|  | Применять правила и порядок проведения инструментального контроля материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Выбирать и применять методики отбора проб, маркировки и опломбирование отобранных проб (образцов) продукции |
|  | Применять требования к оформлению акта отбора проб (образцов) продукции |
|  | Применять технологии информационного моделирования в строительстве |
|  | Просматривать и извлекать данные информационных моделей, созданных специалистами |
|  | Использовать регламентированные форматы файлов для обмена данными информационных моделей |
|  | Выбирать алгоритм передачи данных информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |
|  | Требования к структуре и порядку проведения входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Требования к качеству, свойствам, номенклатуре строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при строительстве объектов капитального строительства |
|  | Требования к складированию и хранению строительных материалов, изделий, конструкций, используемых при организации строительного производства |
|  | Требование к комплектности и содержанию сопроводительных документов изготовителей |
|  | Требования к ведению журнала входного контроля по результатам входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Правила и порядок проведения инструментального контроля материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Правила оформления протокола испытаний по результатам инструментального контроля материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Порядок проведения и методики отбора, маркировки и опломбирования проб (образцов) продукции |
|  | Требования к оформлению акта отбора проб (образцов) продукции |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов |
|  | Правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и меры пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ и ведение исполнительной документации | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка выполнения производственных операций и внесение записей общий журнал работ |
| --- | --- |
|  | Проверка соблюдения технологических режимов в процессе выполнения производственных операций |
|  | Проверка соответствия показателей качества выполнения производственных операций и их результатов требованиям проектной и организационно-технологической документации, документов по стандартизации |
|  | Ведение общего журнала работ |
|  | Формирование и комплектование исполнительной документации для подтверждения фактически выполненных работ проектным параметрам |
| Необходимые умения | Анализировать соответствие выполнения производственных операций требованиям проектной документации, организационно-технологической документации, документов по стандартизации, положений договора с застройщиком (техническим заказчиком) |
|  | Выбирать места выполнения контрольных операций, их периодичность, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий |
|  | Устанавливать наличие информации о результатах выполнения операционного контроля в общем журнале работ |
|  | Оценивать соответствие выполняемых работ при строительстве объектов капитального строительства проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства |
|  | Устанавливать причины отклонений технологической последовательности выполнения производственных операций и их результатов |
|  | Оценивать соблюдение технологических режимов в процессе выполнения производственных операций |
|  | Применять требования к порядку ведения общего журнала работ, специальных журналов работ |
|  | Применять технологии информационного моделирования в строительстве |
|  | Просматривать и извлекать данные информационных моделей, созданных специалистами |
|  | Использовать регламентированные форматы файлов для обмена данными информационных моделей |
|  | Выбирать алгоритм передачи данных информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |
|  | Порядок проведения операционного контроля в ходе выполнения строительно-монтажных работ |
|  | Требования к порядку ведения исполнительной документации |
|  | Требования к технологии осуществления и результатам строительно-монтажных работ при строительстве объектов капитального строительства |
|  | Порядок проведения проверки соблюдения технологических режимов в процессе выполнения производственных операций |
|  | Порядок ведения общего журнала работ, специальных журналов работ |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов |
|  | Правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и меры пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Приемочный контроль результатов выполнения отдельных видов, этапов строительно-монтажных работ | Код | A/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль соответствия готовых конструкций, элементов этих конструкций, смонтированного оборудования и готовых поверхностей требованиям проектной, рабочей, организационно-технологической документации, требованиям заключенного договора и документов по стандартизации |
| --- | --- |
|  | Контроль выполненных работ, которые недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также законченных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение дефектов, выявленных при проведении строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения на соответствие требованиям проектной и рабочей документации |
|  | Проведение испытаний и пусконаладка систем инженерно-технического обеспечения и оборудования |
| Необходимые умения | Оценивать соответствие готовых конструкций, элементов этих конструкций, смонтированного оборудования и готовых поверхностей требованиям проектной, рабочей, организационно-технологической документации, требованиям заключенного договора и документов по стандартизации |
|  | Оценивать соответствие выполненных работ, которые становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также законченных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение дефектов, выявленных при проведении строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, требованиям проектной и рабочей документации |
|  | Применять требования к порядку проведения испытаний и пусконаладки систем инженерно-технического обеспечения и оборудования |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
|  | Применять технологии информационного моделирования в строительстве |
|  | Применять специализированные программные средства |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |
|  | Порядок проведения приемочного контроля лица, осуществляющего строительства |
|  | Требования проектной, рабочей, организационно-технологической документации, заключенного договора и документов по стандартизации к качеству готовых конструкций, элементов этих конструкций, смонтированного оборудования и готовых поверхностей |
|  | Требования проектной и рабочей документации к результатам выполненных работ, которые становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также законченных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение дефектов, выявленных при проведении строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | Порядок проведения испытаний и пусконаладки систем инженерно-технического обеспечения и оборудования |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и меры пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер Инженер по строительному контролю Инспектор строительного контроля |
| --- | --- |

#### Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области строительного контроля |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет в области строительного контроля |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области строительного контроля, осуществляемое не реже одного раза в пять лет |

#### Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер по строительному контролю |
| ОКПДТР | 201294 | Инженер |
| Перечни ВО | 08.03.01 | Строительство |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Верификация входного и операционного контроля, проведенного лицом, осуществляющим строительство | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка полноты и соблюдения сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство, входного контроля и достоверности документирования его результатов |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности проектной и рабочей документации (в том числе в составе информационной модели) |
|  | Проверка полноты и соблюдения сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство, входного контроля проектной и рабочей документации |
|  | Выборочная проверка применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, документов изготовителя о качестве применяемых им материалов, изделий, полуфабрикатов, конструкций и оборудования |
|  | Контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, конструкций, изделий, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Выборочная проверка выполнения производственных операций (соблюдение технологических режимов, показателей качества и результатов) |
|  | Проверка полноты и соблюдения сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля |
|  | Контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов |
| Необходимые умения | Устанавливать соблюдение требований к комплектности проектной и рабочей документации |
|  | Оценивать полноту и соблюдение сроков выполнения лицом, осуществляющим строительство, входного контроля проектной и рабочей документации |
|  | Оценивать полноту и соблюдение сроков проведения лицом, осуществляющим строительство, входного контроля (в том числе инструментальный) применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Оценивать полноту и соблюдение сроков проведения лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля |
|  | Оценивать выполнение производственных операций (соблюдение технологических режимов, показателей качества и результатов) |
|  | Определять необходимость в проведении испытаний и дополнительных инструментальных исследований |
|  | Оценивать полноту и качество ведения исполнительной документации лицом, осуществляющим строительство |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
|  | Применять технологии информационного моделирования при строительстве объектов капитального строительства |
|  | Просматривать и извлекать данные информационных моделей, созданных специалистами |
|  | Использовать регламентированные форматы файлов для обмена данными информационных моделей |
|  | Выбирать алгоритм передачи данных информационной модели объекта капитального строительства |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |
|  | Требования к организации строительного производства на строительной площадке |
|  | Требования к документальному обеспечению строительного производства на строительной площадке |
|  | Требования проектной документации, положений договора подряда и документов по стандартизации к порядку, структуре и принципам проведения верификации входного и операционного контроля, проведенного лицом, осуществляющим строительство |
|  | Требования к комплектности проектной и рабочей документации |
|  | Правила выполнения лицом, осуществляющим строительство, входного контроля проектной и рабочей документации |
|  | Правила проведения лицом, осуществляющим строительство, входного контроля (в том числе инструментальный) применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Правила проведения лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля |
|  | Требования проектной и организационно-технической документации к проведению производственных операций (соблюдение технологических режимов, показателей качества и результатов) |
|  | Принципы и порядок проведения испытаний и дополнительных инструментальных исследований |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов |
|  | Правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Правила ведения деловой переписки по вопросам строительного контроля |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и меры пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Верификация приемочного контроля результатов выполнения отдельных видов, этапов строительно-монтажных работ, проведенного лицом, осуществляющим строительство | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка соответствия готовых конструкций, элементов этих конструкций, смонтированного оборудования и готовых поверхностей требованиям проектной, рабочей, организационно-технологической документации, требованиям заключенного договора и документов по стандартизации |
| --- | --- |
|  | Проверка выполненных работ, которые становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также законченных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение дефектов, выявленных при проведении строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения на соответствие требованиям проектной и рабочей документации |
|  | Контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации |
| Необходимые умения | Оценивать соответствие готовых конструкций, элементов этих конструкций, смонтированного оборудования и готовых поверхностей требованиям проектной, рабочей, организационно-технологической документации, требованиям заключенного договора и документов по стандартизации |
|  | Оценивать соответствие выполненных работ, становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также законченных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение дефектов, выявленных при проведении строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, требованиям проектной и рабочей документации |
|  | Оценивать правильность ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
|  | Применять технологии информационного моделирования в строительстве |
|  | Применять специализированные программные средства |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов по стандартизации в сфере градостроительной деятельности к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |
|  | Порядок проведения приемочного контроля лица, осуществляющего строительства |
|  | Требования проектной, рабочей, организационно-технологической документации, заключенного договора и документов по стандартизации к качеству готовых конструкций, элементов этих конструкций, смонтированного оборудования и готовых поверхностей |
|  | Требования проектной и рабочей документации к результатам выполненных работ, которые становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также законченных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, в которых устранение дефектов, выявленных при проведении строительного контроля, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | Правила ведения исполнительной документации лицом, осуществляющим строительство |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и меры пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Приемочный контроль застройщика (технического заказчика) и лица, осуществляющего строительство, готовой строительной продукции (видов, этапов работ, законченных строительством объектов капитального строительства (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов) | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Главный инженер проекта Главный инженер строительной организации Главный инженер отдела капитального строительства |
| --- | --- |

#### Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - магистратура или специалитет или высшее образование - магистратура или специалитет (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области строительного контроля |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее пяти лет в области организации строительства |

| Особые условия допуска к работе | - |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области строительного контроля, осуществляемое не реже одного раза в пять лет |

#### Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
| ЕКС | - | Главный инженер отдела капитального строительства |
|  | - | Главный инженер строительной организации |
| ОКПДТР | 200526 | Главный инженер отдела капитального строительства |
| Перечни ВО | 08.04.01 | Строительство |
|  | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемочный контроль готовой строительной продукции лица, осуществляющего строительство | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Освидетельствование работ, в том числе скрытых |
| --- | --- |
|  | Освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | Составление актов освидетельствования работ |
|  | Внесение замечаний общий журнал работ по результатам приемочного контроля |
|  | Проведение комплексных испытаний систем инженерно-технического обеспечения (в том числе систем пожарной безопасности) при приемке завершенного строительством объекта застройщиком (техническим заказчиком) |
|  | Проверка совместно с застройщиком (техническим заказчиком) соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов |
|  | контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации |
|  | Оформление актов приемочного процесса |
| Необходимые умения | Устанавливать соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов) |
|  | Применять порядок проведения освидетельствования строительно-монтажных работ (в том числе скрытых), строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | Выявлять и фиксировать замечания в ходе проведения приемочного контроля |
|  | Применять требования к правилам проведения комплексных испытаний систем инженерно-технического обеспечения (в том числе систем пожарной безопасности) |
|  | Применять правила оформления актов приемочного процесса |
|  | Применять способы оформления электронных документов |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы по и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования к содержанию, организации и порядку проведения приемочного контроля качества результатов строительно-монтажных работ |
|  | Требования к организации освидетельствования выполненных работ (в том числе скрытых), конструкций (в том числе ответственных), участков инженерных сетей |
|  | Требования к правилам проведения комплексных испытаний систем инженерно-технического обеспечения (в том числе систем пожарной безопасности) |
|  | Правила оформления документации по результатам приемочного контроля |
|  | Требования к оформлению результатов (приемочных документов) приемочного контроля |
|  | Правила работы в специализированных программных средствах, используемых для разработки и ведения исполнительной и учетной документации в строительстве |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и меры пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Приемочный контроль застройщика (технического заказчика) и верификация приемочного контроля лица, осуществляющего строительство | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Приемку совместно с лицом, осуществляющим строительство, и освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Освидетельствовании выполненных работ (в том числе скрытых), конструкций (в том числе ответственных), участков инженерных сетей и подписание актов, подтверждающих соответствие |
|  | Проверка полноты и соблюдения сроков проведения контроля качества готовой строительной продукции - результатов строительно-монтажных работ лицом, осуществляющем строительство |
|  | Проверка совместно с лицом, осуществляющим строительство, соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов |
|  | Оформление недостатков (нарушений), выявленных в рамках строительного контроля |
|  | Проведение мероприятий по контролю за устранением недостатков (нарушений), выявленных в рамках строительного контроля |
|  | Проверка соответствия параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов) |
|  | Подписание акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации |
| Необходимые умения | Оценивать полноту и соблюдение сроков проведения контроля качества готовой строительной продукции - результатов строительно-монтажных работ лицом, осуществляющем строительство |
|  | Применять правила проведения освидетельствования выполненных работ (в том числе скрытых), конструкций (в том числе ответственных), участков инженерных сетей и подписание актов, подтверждающих соответствие |
|  | Оценивать соответствие законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов |
|  | Оценивать соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов) |
|  | Определять перечень мероприятий по контролю за устранением недостатков (нарушений), выявленных в рамках строительного контроля |
|  | Применять правила оформления и порядок подписания акта после завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства |
|  | Применять требования к порядку передачи исполнительной документации (включая данные информационной модели) для последующей технической эксплуатации |
|  | Просматривать и извлекать данные информационных моделей, созданных специалистами |
|  | Использовать регламентированные форматы файлов для обмена данными информационных моделей |
|  | Выбирать алгоритм передачи данных информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
|  | Выбирать приемы производственной коммуникации в строительной организации |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования к содержанию, организации и порядку проведения приемочного контроля при строительстве объектов капитального строительства |
|  | Правила проведения освидетельствования выполненных работ (в том числе скрытых), конструкций (в том числе ответственных), участков инженерных сетей и подписание актов, подтверждающих соответствие |
|  | Требования нормативно-технической, проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, требованиям результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка, технических регламентов к готовой строительной продукции (видам, этапам работ, законченного строительством объекту капитального строительства) |
|  | Перечень решений и мероприятий проектной документации, направленных на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
|  | Требования к оформлению недостатков (нарушений), выявленных в рамках строительного контроля |
|  | Применять правила оформления и порядок подписания акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации |
|  | Порядок передачи исполнительной документации (включая данные информационной модели) для последующей технической эксплуатации |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов |
|  | Цели, задачи и принципы формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Правила ведения деловой переписки по вопросам строительного контроля |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и меры пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва |  |
| --- | --- |
| Председатель | Ишин Александр Васильевич |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация "Национальное объединение строителей", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ООО "Центр исследований", город Москва |
| 3 | ФАУ "РосКапСтрой", город Москва |
| 4 | ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва |
| 5 | ООО "ЭКСИНКО", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный N 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. N 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный N 46168).

<3> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", действует до 1 сентября 2026 г.

<5> Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

<6> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<7> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<8> Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный N 30163) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 января 2014 г. N 63 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448), от 20 августа 2014 г. N 1033 (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2014 г., регистрационный N 34691), от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2015 г., регистрационный N 36994), от 1 октября 2015 г. N 1080 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., регистрационный N 39355), от 1 декабря 2016 г. N 1508 (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г., регистрационный N 44807), от 10 апреля 2017 г. N 320 (зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., регистрационный N 46662), от 11 апреля 2017 г. N 328 (зарегистрирован Минюстом России 22 июня 2017 г., регистрационный N 47167), от 23 марта 2018 г. N 210 (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2018 г., регистрационный N 50727), от 30 августа 2019 г. N 664 (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2019 г., регистрационный N 56026), от 15 апреля 2021 г. N 296 (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2021 г., регистрационный N 63245), от 13 декабря 2021 г. N 1229 (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2022 г., регистрационный N 68183). В соответствии с абзацем седьмым пункта 2 приказа Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. N 89 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2022 г., регистрационный N 67610) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 августа 2022 г. N 822 (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2022 г., регистрационный N 70948), от 2 августа 2024 г. N 514 (зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2024 г., регистрационный N 79187) срок действия ограничен до 1 сентября 2026 г.